MỤC TIÊU

• Đồng bộ dữ liệu LiDAR 2D và Camera

• Chi phí thấp (thiết bị phổ thông)

• Xây dựng mô hình 3D chính xác

ỨNG DỤNG

• Robot tự hành

• Xe tự lái

• Mapping & SLAM

| Thiết bị | Thông số | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| RPLidar A1M8 | 2D, 360°, 12m range | Đo khoảng cách |
| RealSense D435 | RGB + Depth, 640x480 | Ảnh màu + độ sâu |
| Khay gắn cố định | LiDAR trên Camera ~4cm | Cố định vị trí |

LiDAR                 			   Camera

(X, Y, 0)     		   →      	  (u, v) pixel

↓                        				    ↑

└────        Tìm R, T     ──────────┘

P_camera = R × P_lidar + T

1. MÔ HÌNH BÀI TOÁN

Đầu vào:

- LiDAR: Điểm 3D trong hệ tọa độ LiDAR: PL=(XL,YL,0)

- Camera: Điểm 2D trên ảnh: uv pixel

Đầu ra (cần tìm):

- R: Ma trận xoay 3×3 (Rotation)

- T: Vector dịch chuyển 3×1 (Translation)

Phương trình biến đổi:

PC=R⋅PL+T

Trong đó:

- PL=XLYL0 : Điểm trong hệ LiDAR

- PC=XCYCZC : Điểm trong hệ Camera

- R=r11r12r13r21r22r23r31r32r33 : Ma trận xoay

- T=txtytz : Vector dịch chuyển

2. MÔ HÌNH CAMERA PINHOLE

Chiếu điểm 3D lên ảnh 2D:

u=fx⋅XCZC+cx

v=fy⋅YCZC+cy

Hoặc dạng ma trận:

uv1=1ZC⋅K⋅PC

Ma trận Camera Intrinsic (K):

K=fx0cx0fycy001

Trong đó:

- fx,fy : Focal length (pixel)

- cx,cy : Principal point - tâm ảnh (pixel)

Ví dụ RealSense D435:

K=615.70320.50615.9240.2001

3. BIỂU DIỄN ROTATION

Rodrigues Vector (3 tham số):

r=rxryrz

- Hướng vector = trục xoay

- Độ dài vector = góc xoay (radian)

Chuyển đổi sang Ma trận R:

θ=∥r∥=rx2+ry2+rz2

r=rθ=rxryrz

Kskew=0-rzryrz0-rx-ryrx0

R=I+sin⁡(θ)⋅Kskew+(1-cos⁡(θ))⋅Kskew2

Ví dụ: LiDAR xoay 180° quanh trục Y:

r=0π0→R=-10001000-1

4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 2D

Biểu diễn tham số:

Đường thẳng trong ảnh camera:

vxvyx0y0

- vxvy : Vector chỉ phương (đã chuẩn hóa)

- x0y0 : Một điểm trên đường thẳng

Phương trình đường thẳng:

x-x0vx=y-y0vy

Hoặc dạng ẩn:

vy(x-x0)-vx(y-y0)=0

5. KHOẢNG CÁCH ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG

Cho điểm P=(u,v) và đường thẳng vxvyx0y0:

d=∣(u-x0)⋅vy-(v-y0)⋅vx∣vx2+vy2

Nếu vxvy đã chuẩn hóa (vx2+vy2=1):

d=∣(u-x0)⋅vy-(v-y0)⋅vx∣

6. HÀM CHI PHÍ (COST FUNCTION)

Bài toán tối ưu:

min⁡R,Ti=1Nj=1Midij2

Trong đó:

- N : Số mẫu thu thập

- Mi : Số điểm LiDAR trong mẫu i

- dij : Khoảng cách từ điểm LiDAR thứ j (sau project) đến đường thẳng trong mẫu i

Chi tiết:

Với mỗi mẫu i:

- Đường thẳng camera: Li=(vxi,vyi,x0i,y0i)

- Các điểm LiDAR: PLij}j=1Mi

dij=distanceproject(R⋅PLij+T),Li

Triển khai đầy đủ:

dij=∣(uij-x0i)⋅vyi-(vij-y0i)⋅vxi∣

Với:

uij=fx⋅XCijZCij+cx

vij=fy⋅YCijZCij+cy

XCijYCijZCij=R⋅XLijYLij0+T

7. THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA

Levenberg-Marquardt Algorithm:

Giải bài toán Nonlinear Least Squares:

min⁡x∥f(x)∥2=ifi(x)2

Trong đó:

- x=[rx,ry,rz,tx,ty,tz]T : 6 tham số cần tìm

- f(x) : Vector các residual (khoảng cách)

Cập nhật tham số:

(JTJ+λ⋅diag(JTJ))⋅Δx=-JTf

xk+1=xk+Δx

Trong đó:

- J : Jacobian matrix ∂f∂x

- λ : Damping factor (tự điều chỉnh)

Robust Loss (Soft L1):

Để giảm ảnh hưởng của outliers:

ρ(r)=2(1+r-1)

Thay vì minimize ∑ri2, ta minimize ∑ρ(ri2)

8. RÚT GỌN CHO LIDAR 2D

Vì LiDAR 2D có ZL=0, phương trình đơn giản hơn:

XCYCZC=r11r12r13r21r22r23r31r32r33XLYL0+txtytz

XC=r11XL+r12YL+tx

YC=r21XL+r22YL+ty

ZC=r31XL+r32YL+tz

Nhận xét: Cột thứ 3 của R (r13,r23,r33) không ảnh hưởng!

9. LỌC ĐIỂM LIDAR THEO DEPTH

Camera D435 cho depth dtarget của thanh target.

Lọc điểm LiDAR:

filtered={PL:∣distance(PL)-dtarget∣<ϵ}

Với ϵ = tolerance (thường 30-50 cm)

10. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Reprojection Error:

Ereproj=1Ntotali,jdij

- Ereproj<5 pixels: Excellent

- Ereproj<10 pixels: Good

- Ereproj<20 pixels: Acceptable

- Ereproj>20 pixels: Poor

TÓM TẮT CÔNG THỨC CHÍNH

| Bước | Công thức |
| --- | --- |
| 1. Transform | PC=R⋅PL+T |
| 2. Project | u=fxXCZC+cx, v=fyYCZC+cy |
| 3. Distance | d=∣(u-x0)vy-(v-y0)vx∣ |
| 4. Optimize | min⁡∑d2 (Levenberg-Marquardt) |